TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA

NAJAM SPECIJALNOG KOMUNALNOG STROJA – ČISTILICE VOLUMENA DO 5m3

| Proizvođač ____________________________________________________________________ Model ____________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA | PONUĐENO DA/NE | OPIS (Upisati ponuđene vrijednosti min-max, od-do) |
| OPĆENITO: |  |  |
| Putna brzina od 0 do min 50 km/h |  |  |
| Radna brzina od 0 do min 15 km/h |  |  |
| Mogućnost hidrauličkog podizanja prednjeg dijela vozila radi lakšeg uspinjanja na nogostupe i sprečavanja oštećenja usisnog grla i četki |  |  |
| Prednji ovjes neovisni hidropneumatski |  |  |
| Dvostruke gume na stražnjoj osovini radi povećane stabilnosti vozila |  |  |
| Datum prve registracije: ne starije od 2025.g. |  |  |
| MOTOR: |  |  |
| Motor ekološke norme minimalno EURO 6e, Common rail, Turbo Diesel s intercoolerom |  |  |
| DIMENZIJE, TEŽINE, KAPACITETI |  |  |
| Ukupna dužina (bez treće četke) maksimalno 4750 mm |  |  |
| Širina (bez retrovizora) maksimalno 2000 mm |  |  |
| Osovinski razmak minimalno 1900mm, maksimalno 2000 mm |  |  |
| Utovarni kapacitet minimalno 5000 kg |  |  |
| SPREMNIK OTPADA |  |  |
| Ukupni kapacitet spremnika za otpad minimalno 5 m3 |  |  |
| Spremnik za otpad izrađen od nehrđajućeg čelika |  |  |
| Sistem automatskog izjednačavanja utovarnog nivoa u spremniku radi maksimalne iskoristivosti prostora |  |  |
| Istovar na visinu minimalno 800 mm |  |  |
| SISTEM ČIŠĆENJA i USISA |  |  |
| Dvije četke smještene ispred prednjih kotača minimalnog promjera 900 mm |  |  |
| Širina čišćenja s dviije četke minimalno 2500 mm |  |  |
| Prednja četka, montirana ispred kabine, zglobna, sa hidrauličkim pogonom, cijela konstrukcija pomična po cijeloj širini stroja za maksimalnu širinu čišćenja, bolju preglednost i lakše manevriranje |  |  |
| Širina čišćenja s trećom četkom minimalno 3400 mm |  |  |
| Treća četka opremljena za uklanjanje korova između ceste i rubnjaka |  |  |
| Namještanje kuta rada treće četke iz kabine radi boljeg pristupa rubnjacima |  |  |
| Dodatno crijevo za usisivanje otpada smješteno na stražnjim vratima promjera min. 200 mm |  |  |
| Automatsko podizanje četki prilikom vožnje unatrag |  |  |
| Mogućnost korištenja visokotlačnog pištolja tijekom usisavanja |  |  |
| Visokotlačni pištolj sa samo-namatajućim crijevom duljine 20 m montiran na desnoj strani iza kabine |  |  |
| Pumpa vode minimalnog protoka 30 l/min pri min 150 bar |  |  |
| Rampa za visokotlačno pranje prometnica sa 4 mlaznice, smještena ispred kabine |  |  |
| KABINA |  |  |
| Klima uređaj u kabini |  |  |
| Inspekcijski otvor u podu kabine između sjedala s pogledom na usisni otvor |  |  |
| Širokokutni retrovizori za četke |  |  |
| Širokokutna kamera za vožnju unatrag s prikazom na monitoru u kabini |  |  |
| Sjedalo za vozača zračno ogibljeno s namještanjem u više smjerova, osloncem za ruku i remenom vezanja u minimalno dvije točke |  |  |
| Monitor za prikaz svih funkcija vozila |  |  |
| Obavezan prikaz sljedećih parametara na monitoru: - Trenutna brzina - Razina goriva - Razina vode - Broj radnih sati motora - Broj prijeđenih kilometara - Broj radnih sati u radu s četkama - Prikaz aktivnih funkcija u realnom vremenu - Brzina rotacije četki - Odabrana snaga rada turbine - Dijagnostika svih vitalnih dijelova vozila |  |  |
| Glavne komande za četke i joystick integriran na konzoli na vratima s desne strane |  |  |
| SIGURNOST |  |  |
| # Upozoravajući signal pri vožnji unatrag |  |  |
| U kabini se mora nalaziti tipkalo za prekid rada svih funkcija u slučaju opasnosti |  |  |
| Automatsko sigurnosno isključivanje motora u sljedećim slučajevima; - nedovoljne razine ulja u motoru - previsoka temperatura rashladne tekućine - nedovoljna količina hidrauličkog ulja u pogonu - Previsoka temperatura hidrauličkog ulja |  |  |
| OSTALO |  |  |
| LED rotirajuće svjetlo na prednjoj i stražnjoj strani stroja |  |  |
| LED radna svjetla na četkama i usisnom grlu |  |  |
| Rok isporuke stroja nakon narudžbe maksimalno 30 dana |  |  |
| Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku |  |  |
| Potvrda o ovlaštenom servisu i zastupništvu za prodaju i održavanje izdanu od strane proizvođača (priložiti u ponudi) |  |  |
| Vozilo se isporučuje sa svom potrebnom dokumentacijom i mora biti registrirano |  |  |

Ponuditelj je obvezan  ispuniti navedeni obrazac na način da upiše  marku/tip ponuđenog vozila i ispuni sve stavke u stupcu „Ponuđeno“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno  za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „opis“  upisati ponuđenu vrijednost. Ukoliko ponuditelj ne ispuni tražene stupce ili ponuđena oprema ne zadovoljava traženu karakteristiku, ponuda će se se odbaciti kao neodgovarajuća.

Ponuditelj se obvezuje da će na eventualni zahtjev naručitelja, u roku od 5 (pet) dana, a prije donošenja Odluke o odabiru, na lokaciji sjedišta naručitelja organizirati i omogućiti (na nuđenom ili po tehničkim karakteristikama sličnom vozilu - slično podrazumijeva da zadovoljava stavke Tehničke specifikacije) naručitelju  pregled i kontrolu propisanih tehničkih karakteristika, te demonstraciju rada vozila.