| Redni br. | Opis i vrsta robe | Specifikacija | Jedinica mjere | Okvirno pakiranje | Okvirna količina nabave | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | MOTORNO ULJE (specijalno motorno SHPD ulje za podmazivanje visokopretpunjenih i visokoučinkovitih dizel motora za najduže intervale zamjene i rad u najtežim radnim uvjetima | SAE 15W-40 | l | 50 | 410 |  |  |
|  |  | ACEA E3-96 issue 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | API CG-4/CF/SL |  |  |  |  |  |
|  |  | MB –Approval 228.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN M 3275 |  |  |  |  |  |
|  |  | VOLVO VDS-2 |  |  |  |  |  |
| 2 | MOTORNO ULJE (vrhunsko motorno ulje sintetičke osnove XHPD za ekološke dizel motore iz porodice Euro 3/Euro 4) koji rade u najtežim uvjetima rada i uz najduže intervale zamjene ulja. | SAE 10W-40 | l | 205 | 1640 |  |  |
|  |  | ACEA E7-08/E4-08 |  |  |  |  |  |
|  |  | API CI-4/CF |  |  |  |  |  |
|  |  | MB-Approval 228.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN M 3277 |  |  |  |  |  |
|  |  | VOLVO VDS-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | MTU Type 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | HIDRAULIČNO ULJE HDS (visokokvalitetna mineralna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti) | ISO VG 46 | l | 205 | 1640 |  |  |
|  |  | ISO 6743-4 L-HV |  |  |  |  |  |
|  |  | ISO 11158 HV |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 51524/3 HVLP |  |  |  |  |  |
|  |  | HF-0/HF-2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ULJE ZA ZUPČANIKE I PRIJENOS 80W-90 | API GL-5 | l | 10-20 | 10 |  |  |
|  |  | SAE 80W-90 |  |  |  |  |  |
|  |  | MIL-L-2105 D |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN 342 Type M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML,16B,17B,19B,21A |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML 07A,08 |  |  |  |  |  |
| 5 | ULJE ZA ZUPČANIKE I PRIJENOS 80W-90 | API GL 5 | l | 1 | 20 |  |  |
|  |  | SAE 80W-90 |  |  |  |  |  |
|  |  | MIL-L-2105 D |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN 342 Type M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML, 16B, 17B 19B,21A |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML 07A,08 |  |  |  |  |  |
| 6 | TEKUĆINA ZA KOČNICE | ISO 4925 Class 6 | l | 0,6 | 40 |  |  |
|  |  | SAE J 1703 |  |  |  |  |  |
|  |  | US FMVSS 116 DOT 3 i DOT 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | SAE J 1704 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN FMVSS 116 DOT 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | ULJE ZA SERVO UPRAVLJAČE-visokokvalitetno ulje za automatske prijenosnike sa svojstvima kao što su podnošenje opterećenja,oksidacijska i smična stabilnost. | ZF TE-ML 03D,04D,11A,14A, 17C | l | 1 | 40 |  |  |
|  |  | Steyr Landmaschinentechnik J |  |  |  |  |  |
|  |  | Voith H55.6335.3X |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN 339 Type Z1, V1 |  |  |  |  |  |
|  |  | MB –Approval 236.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | ULJE ZA PODMAZIVANJE HIDRAULIKE I TRANSMISIJE | API GL-4 | l | 10 | 10 |  |  |
|  |  | JOHN DEERE J20C |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML 03 E |  |  |  |  |  |
|  |  | 05F,06K,17E,21F |  |  |  |  |  |
| 9 | MAST-višenamjenska za ekstremne pritiske,visokog indeksa viskoziteta (220 cSt ),NLGI,na bazi litij-kompleks ugušćivaća,visoktemp. Perf., jednako vrijedna kao SHELL GADUS S3 |  | kg | 50 | 100 |  |  |
| Redni br. | Opis i vrsta robe | Specifikacija | Jedinica mjere | Okvirno pakiranje | Okvirna količina nabave | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | MAST- višenamjenska za ekstremne pritiske,visokog indeksa viskoziteta (cSt 220),NLGI ,na bazi litij kompleks ugušćivača,antioksidacijske i visokotemp. Performanse, jednako vrijedna kao SHELL GADUS S2 |  | kg | 50 | 250 |  |  |
| 11 | MAZIVO MINERALNE OSNOVE ZA HIDRAULIKU I TRANSMISIJU | API GL-4 | l | 10 | 0 |  |  |
|  |  | MASSEY-FERGUSON M1135 |  |  |  |  |  |
|  |  | CATERPILLAR TO-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | FORD M2C 86 B |  |  |  |  |  |
| 12 | VIŠEGRADACIJSKO ULJE ZA TRANSMISIJE I KUĆIŠTA LEŽAJA ZADNJIH KOTAČA | SAE 85W-140 | l | 10-20 | 20 |  |  |
|  |  | API GL-5 |  |  |  |  |  |
|  |  | MIL-L-2105D |  |  |  |  |  |
|  |  | ZF TE-ML 16D,ZF TE-ML 21A |  |  |  |  |  |
|  |  | VOLVO 97310 |  |  |  |  |  |
| 13 | MAST (LITIJEVA) ZA PODMAZIVANJE VALJNIH I KLIZNIH LEŽAJEVA,ZGLOBOVA VODILICA KOD RADNIH TEMP. -30 DO 130 C | ISO 6743-9:ISO L-XCDHB 2 | lkg | 0,4/1 | 50 |  |  |
|  |  | DIN 51 502:KP 2 N-30 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 51 825:KP 2 N-30 |  |  |  |  |  |
|  |  | NLGI 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | HIDRAULIČNO ULJE HDS (visokokvalitetna mineralna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti) | ISO VG 32 | l | 205 | 1640 |  |  |
|  |  | DIN 51524/3 HVLP |  |  |  |  |  |
|  |  | ISO 11158 HV |  |  |  |  |  |
|  |  | AFNOR 48-603 HV |  |  |  |  |  |
|  |  | ISO 6743-4 HR |  |  |  |  |  |
| 15 | MOTORNO ULJE (sintetičko mot. Ulje za podmazivanje dizelovih motora gosp. Vozila s DPF, te EGR SCR sustavima | ACEA E9-08 issue 2 | l | 205 | 615 |  |  |
|  |  | ACEA E7-08 issue 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | MB-APPROVAL228.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN M 3677 |  |  |  |  |  |
|  |  | SAE 5W 30 |  |  |  |  |  |

PULA HERCULANEA d.o.o.

Cijena ponude bez PDV-a:    ___________________________________EUR

Porez na  dodanu vrijednost:* __________________________________EUR

Ukupna cijena ponude s PDV-om* ______________________________EUR

U ________________ 2025. godine.

Za Ponuditelja:

(potpis ovlaštene osobe)

M.P.	 _______________________________